ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

БАЗОВОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Комплектация спецавтомобиля.

Область применения: инкассация денежной выручки и перевозка ценных грузов.

1. Салон бронируется по периметру с закладными бронированными элементами (2 класс защиты  по ГОСТ Р 50963-96) c бронестенкой «глухой» между инкассаторским и хозяйственным отсеками (штатная дверь не бронируется), крыша бронируется по 2 классу защиты  по ГОСТ Р 50963-96, пол не бронируется;

2. Сертифицированные пуленепробиваемые стёкла, обеспечивающие защиту по классу 3 ГОСТ Р 51136-98 (моллированные лобовое - 1 шт.и дверные - 2 шт., плоское окно инкассатора – 2 шт. (в штатной бронированной сдвижной двери инкассатора - 1 шт., 1 шт. – в левом борту);

- бронированная штатная сдвижная дверь инкассатора;

- бойницы скрытого исполнения (1 шт. – в правой передней двери, 1 шт. - в левом борту у окна охранника, 1 шт. – в бронированной двери инкассатора) – 3 шт.;

- бронированная (дифференцированная) защита топливного бака;

- бронированный контейнер аккумулятора;

- аварийно-вентиляционный люк (наружная часть люка окрашена в цвет кузова) в крыше инкассаторского отсека (650х500) – 1 шт.;

- 3 посадочных места (два одиночных впереди - штатные, одноместное сиденье в инкассаторском отсеке по левому борту (с подголовником и подлокотником) установлено на расстоянии примерно 700 мм. от края задних точек крепления водительского сиденья до подушки сидения инкассатора,( все сиденья с ремнями безопасности), перед сиденьем (под  ступни) на полу крепится площадка из рифленого алюминия;

- дополнительное одноместное откидное сиденье, по правому борту установленное как можно ближе к проему сдвижной двери;

- электромеханическая блокировка дверей по правому борту (дверь пассажира в кабине, бронированная штатная сдвижная дверь инкассатора) с открыванием раздельными кнопками с места водителя;

- механическая блокировка дверей - 3 шт.;

- разгружающие опорные ролики на дверях - 2 шт.;

дополнительные ограничители открывания дверей (2 шт., водителя и пассажира);

- шумотеплоизоляционная отделка салона;

- отделочное покрытие салона;

- износостойкое покрытие пола в отсеке инкассаторов;

- пластиковые элементы отделки салона;

- переговорное устройство «салон-улица»;

- кнопка аварийного отключения массы;

- система пожаротушения моторного отсека;

- откидной столик салона с локальным источником света;

- фонарь освещения в салоне;

- CD магнитола, 2 динамика и антенна;

- крючки для одежды (двойные или тройные) по левому борту за сидением водителя и перед сдвоенным  сиденьем инкассатора;

- огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки;

- механизм крепления запасного колеса в хозяйственном отсеке;

- нанесение логотипов по периметру автомобиля (макет предоставляет Заказчик);

- цвет спецавтомобиля – песочный (сохранение лакокрасочного покрытия завода-изготовителя).

4. Базовый автомобиль VW Transporter GP двигатель TDI 2,0 (140 л.с., 103 кВт), база 3000 мм. с дополнительными опциями: пакет для зон с холодным климатом, водяной догреватель, брызговики спереди и сзади, электрорегулируемые зеркала с обогревом, кондиционер полуавтоматический `Climatic`, дополнительный обогреватель салона, обогреваемые форсунки стеклоомывателя стекла, запасное колесо полноразмерное стальное, увеличенная разрёшенная максимальная масса 3,2т., колёса R16 усиленные (PG1).